MANUEL UTILISATEUR

Bréguet BR1050 "Alizé" pour X-plane 12.

Avion de recherche et de lutte anti-sous-marine Français mis en service dans les années 1960 et embarqué à bord des porte-avions de la Marine Nationale.

Version 1 du 2/11/2019, Conversion du modèle FSX.

Modélisé par Bernard JUNIOT (Berju83).

Modèle de vol par Jean-Pierre BOURGEOIS (Bee Gee).

Sons par Jean-Michel RENAUX.

Livrées par Baptiste AUBERTEL (Neptuneman)

|  | SOMMAIRE |  |
| --- | --- | --- |
| § | Titre | Page |
| 1 | Informations Générales | 3 |
| 2 | Installation | 3 |
| 3 | Fonctions disponibles | 3 |
| 4 | Conduite de l'appareil | 4 |
|  | -Mise sous tension | 4 |
|  | -Commandes turbomoteur | 5 |
|  | -Commandes train d'atterrissage et surfaces de contrôle | 6 |
|  | -Panneau supérieur du tableau de bord | 6 |
|  | -Commande des trappes et alarmes | 7 |
|  | -Synthetiseur de vol CHOMBARD | 8 |
|  | -BDHI TACAN | 9 |
|  | -HSI | 10 |
|  | -Pilote automatique | 11 |
|  | -Pupitre entre jambes | 12 |
|  | -Pupitre central | 13 |
|  | -Dépliage/repliage des ailes | 14 |
| 5 | Check list | 15 |
|  | -Avant mise en route : |  |
|  | -Démarrage: |  |
|  | -Après mise en route : |  |
|  | -Roulage: |  |
|  | -Décollage: |  |
|  | -Après décollage: |  |
|  | -Croisière: |  |
|  | -Descente: |  |
|  | -Approche: |  |
|  | -Atterrissage: |  |
|  | -Circuit d'appontage Alizé | 18 |
| 6 | Références techniques: | 19 |
| 7 | Limitations | 20 |
| 8 | Remerciements | 20 |
| 9 | Information légales | 20 |
| A1 | Navigation | 21 |
| A2 | Cartographie | 23 |
| A3 | Radar | 24 |

1/ Informations Générales:

Après les premiers essais sur le porte-avions Arromanches en 1958, 87 appareils ont été produits par l'avionneur jusqu'en 1961, dont 75 exemplaires fournis à la Marine Nationnale et 12 à la Marine Indienne.

Les appareils Français, affectés aux flottilles 4F, 6F, et 9F, ont été successivement modernisés pour s'adapter aux conditions opérationnelles requises par la Marine.

Le modèle simulé représente un appareil de type ALH modernisé des années 1990.

Il est équipé des moyens de détection et de recherche modernes de l'époque, servis par un pilote, un navigateur et un opérateur radar.

Pour plus d'informations, reportez vous aux sites internet suivants:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Breguet_Br.1050_Alizé

http://www.aviationsmilitaires.net/v2/base/view/Model/267.html

http://amisbreguet.free.fr/BR%201050%20Alize.htm

http://240plan.ovh.net/~flottill/cd/alize-00.htm

2/ Installation:

-Dézipper l'archive dans un répertoire temporaire.

-Coller le répertoire "Breguet_Alize_XP12" dans le dossier X-Plane 12\Aircraft\Extra Aircraft.

3/ Fonctions disponibles :

Ce modèle dispose de toutes les animations classiques acceptées par X-plane:

-manoeuvre des surfaces de contrôle, manche et palonniers,

-boutons et commutateurs,

-train d'atterrissage,

-portes de verrière,

-capots moteur,

-portes de soute et de fuseaux,

-radôme mobile,

Nouveaautés pour X-Plane12:

-effets de pluie sur les vitres,

-sons FMOD nouvelle version,

-Radio-navigation TACAN avec DME

La plupart des manettes et boutons sont animés, et explicités par des étiquettes sur les tableaux de bord et pupitres, au plus près de celles de l'avion d'origine.

Les fonctions de chaque bouton ou commande sont affichables par le menu général de XP12 (case à cocher "Montrer les instructions sur l'instrument dans le cockpit").

Compte tenu de la complexité de cet appareil il n'a pas été possible de modéliser tous les systèmes embarqués à partir des éléments standard de X-plane (et de mes compétences!!!).

Les contrôles indiqués en vert sur les images suivantes sont actifs. Ceux marqués d'une croix rouge sont inopérants.

Ouverture / fermeture des portes (avant seulement):

La commande d'ouverture des portes avant se fait par click souris dans la zone des poignées rouges.

La fermeture est commandée par click sur la gâche du montant.

4/ Conduite de l'appareil:

Lors du lancement de l'Alizé dans XP12, l'appareil est hors tension (cold and dark).

La mise sous tension de l'appareil se fait par l'interrupteur général de batterie situé sur la poutre en plafond (voir image ci-dessous).

Les instruments de navigation sont opérationnels lorsque l'interrupteur "convertisseur" est mis sur "Normal".

Le générateur doit être mis sous tension après le démarrage de la turbine.

Les interrupteurs de commande des feux ont été adaptés pour X-plane.

Les "feux de signalisation" blancs situés sur le dessous et le dessus de l'appareil peuvent être manipulés par l'interrupteur idoine pour emettre des signaux visuels (Morse?) vers d'autres appareils .

Commandes sur planche gauche pilote:

Commandes train d'atterrissage et surfaces de contrôle sur le montant gauche:

Panneau supérieur du tableau de bord:

Commande des trappes et alarmes sur montant droit:

Tableau de bord central:

Synthetiseur de vol CHOMBARD:

Le synthetiseur Chombard permet:

-un fonctionnement en mode horizon artificiel simple ,

-le suivi d'un cap, sélectionné par le bouton central, et affiché dans la fenêtre supérieure ,

-la poursuite d'une radiobalise  VOR/Tacan direct ou inverse.

1/ Horizon simple, sélecteur à gauche:

La barre centrale grise figure l'horizon. Les barres de tendance et la maquette avion sont alignées. Un drapeau apparaît dans la fenêtre de cap (voir fig. Page 5/13) et le bouton de sélection de cap est inactif.

2/ suivi d'un cap, sélecteur mode CAP:

Après affichage du cap sélectionné dans la fenêtre supérieure, il suffit d'aligner les barres du directeur de vol avec la maquette avion en modifiant la direction de l'appareil. La rotation des barres de tendance est limitée par une butée à 22°: ne pas hésiter à faire faire un tour complet à l'appareil pour rejoindre le cap.

L'alignement avec la barre d'horizon permet ensuite de stabiliser l'altitude.

3/ Piste :

Les barres de tendances indiquent alors le cap à suivre pour rejoindre ou quitter la station émettrice (à terre ou navire) sélectionnée sur la radio VOR/Tacan du pupitre central..

BDHI TACAN:

L'instrument BDHI est adapté dans cette version aux nouvelles attributions de fréquences TACAN avec DME de X-Plane 12.

L'indication DEM s'affiche en mode TR.

HSI:

L'indicateur HSI assure les fonctions suivantes:

1/ Inverseur VOR/TAC sur VOR:

Dans ce mode, le fonctionnement du HSI est classique en navigation aérienne.

-suivi d'un VOR  (NAV1),

-approche, avec LOCalizer et Glide Slope,

-couplage avec le Pilote Automatique en mode suivi de CAP,

2/ Inverseur VOR/TAC sur TAC:

-l'aiguille indique la direction de l'émetteur TACAN selectionné .

3/ Inverseur NAV/GPS sur GPS:

-l'aiguille indique le cap GPS

Pilote automatique:

Le PA autorise les modes suivants:

-suivi de cap en couplage avec la pinule du HSI ou avec le mode Cap du synthétiseur Chombard.,

-suivi d'une route vers une balise VOR (NAV1),

-approche automatique LOC et GS (en NAV1),

-mode éloignement Back-Course  LOC et GS,

-maintien d'altitude,

Pupitre entre jambes:

Nota1:

L'Alizé possède un ensemble de réservoirs symétriques dans chaque aile plus deux réservoirs centraux.

Dans cette version seuls les deux réservoirs d'ailes sont gérés.

Chaque réservoir alimente la turbine par l'intermédiaire d'une pompe D et G.

L' interrupteur central permet d'équilibrer les réservoirs si nécessaire par mise en comunication sur la position temporaire "intercomm", après un jettison par exemple.

Attention! L'arrêt des deux pompes simultanément coupe l'alimentation en fuel de la turbine.

Nota2:

La mise en route du turbomoteur peut être effectuée de 3 façons:

-par la commande standard des menus XP12.

-par le switch démarrage autonome: relever le cache, puis clic sur le switch.

-par la séquence normale de démarrage en mode "réaliste" (voir check list page 14).

Console centrale:

Dépliage/repliage des ailes:

-Mettre la batterie en service,

-Tirer le levier de déverrouillage des ailes situé en plafond,

-Actionner l'inverseur dans le sens souhaité pour plier ou déplier les ailes,

-Repousser le levier de verrouillage.

Nota 1: l'appareil peut rouler avec la voilure pliée. Ne pas décoller dans cette configuration!

Les accessoires de parc (chandelles, cales, etc) apparaissent lorsque l'avion est stoppé avec ses ailes repliées, frein serré, moteur coupé, et batterie hors tension.

Nota 1: le voyant "train-radôme" s'allume au dessous de 500m d'altitude si le radome est sorti ou bien si le train n'est pas sorti.

| 5/ Check list: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avant mise en route : |  |  |
| -Frein de parc | Serré |  |
| -Batterie | ON |  |
| -Convertisseur | Marche |  |
| -Voltmètre | 24V |  |
| -Eclairage | Selon besoin |  |
| -Autopilote | Arrêt, débrayé |  |
| -Tests voyants | Vérifiés |  |
| -Portes soute et fuseaux | Fermées |  |
| -Niveau carburant | Vérifié |  |
| -Vide-vite D et G | Fermés, cache rabattu |  |
| -Anti-givrage | Test et arrêt |  |
| -Crosse | Rentrée |  |
| -Radios | Réglées selon besoins |  |
| -Position train et radôme | Vérifiées |  |
| -Robinet coupe feu | Ouvert, position haute |  |
| -Manette puissance | Plein réduit |  |
| -Manette valve HP | FERME |  |
| -Molette débit carburant | 0 % |  |
| -Voilure | Dépliée verrouillée |  |
| Démarrage: |  |  |
| -Clignotant (beacon et strobes) | ANTICOLL |  |
| -Molette débit carburant | 100 % |  |
| -Intercomm réservoirs | OUVERT |  |
| -Ventilation turbine | 10 secondes |  |
| -Manette HP | OUVERT |  |
| -Pompes BP D et G | Marche |  |
| -Selecteur démarrage | DEMARRAGE |  |
| -Bouton poussoir démarrage | Appui 7 à 10 secondes |  |
| -Pression d'huile | Vérifier la montée en pression |  |
| -Allumage turbine | Se produit après 6 à 7 secondes. |  |
| -Stabilisation régime turbine | Attendre environ 6500 t/mn |  |
| -Disjoncteur GENE | Enclencher |  |
| -Voltmètre | 28V |  |
| -Convertisseur | NORMAL |  |
| Après mise en route : |  |  |
| -Selecteur démarrage | NEUTRE |  |
| -Feux de route | selon besoins |  |
| -BIP | Test puis Marche ou Arrêt selon besoin |  |
| -Horizon secours | Marche , calage et réglage |  |
| -Altimètre normal et secours | Réglés |  |
| -Radiosonde | Marche, réglée |  |
| -Accéléromètre | INOP |  |
| -Paramètres moteur | Vérifiés (Pressions, Températures, Alarmes). |  |
| -Voilure | Dépliée et verrouillée. |  |
| -Echelle | Vérifié rentrée |  |
| Roulage: |  |  |
| -Molette débit carburant | 100,00% |  |
| -Manette puissance | 8000 t/mn. |  |
| -Frein de parc | Relâché. |  |
| Décollage: |  |  |
| -Antigivrage | selon conditions météo |  |
| -Compensateurs (trims) | 0 |  |
| -Volets | 20° sur piste, 30° sur pont |  |
| -Molette débit carburant | 100 % |  |
| -Manette puissance | 15000 t/mn. |  |
| -Couplemètre | Arc vert, trait rouge |  |
| -Voyant hélice | Eteint |  |
| -Freins | Lâcher |  |
| -Décollage | Vers 95 Kts. |  |
| Après décollage: |  |  |
| -Voyant TOP | Eteint |  |
| -Train | Rentrer |  |
| -Voyant train/radome | Eteint au dessus de 500ft |  |
| -Volets | Rentrés |  |
| -Manette puissance | 14000 t/mn. |  |
| -Montée | 130 Kts |  |

| Croisière: |  |  |
| --- | --- | --- |
| -Manette puissance | 13400 t/mn. |  |
| -Instruments | Vérifiés |  |
| Descente: |  |  |
| -Manette puissance | 12000 t/mn pour 130 à 150 Kts. |  |
| -Instruments | Vérifiés |  |
| -Voyants | Testés |  |
| -BIP | Marche |  |
| Approche: |  |  |
| -Portes soute et fuseaux | Fermées |  |
| -Radôme | Rentré |  |
| -Autopilote | Arrêt |  |
| -Volets | 30° |  |
| -Manette puissance | 15000 t/mn. |  |
| -voyant train-radôme | Eteint (voir nota2 page 14) |  |
| -Puissance | selon besoin |  |
| -Train | Sorti, vitesse < 150 kts, 3 vertes |  |
| -Voyant train-radôme | Eteint |  |
| -Crosse | selon besoin |  |
| Atterrissage: |  |  |
| -Volets | 45° vitesse < 130 kts |  |
| -BIP | Vert +Ambre |  |
| -Voyant TOP | Allumé au toucher des roues |  |
| -Voyant Hélice | Allumé après réduction du pas d'hélice. |  |
| Parking: |  |  |
| -Frein de parc | Serré |  |
| -Manette coupe-feu | Tirée vers le haut, moteur stoppé. |  |
| -Levier helice | Drapeau |  |
| -Batterie | ON |  |
| -Levier verrouillage voilure | Déverrouiller |  |
| -Inverseur repliage voilure | REPL. , Vérifier le repliage complet des ailes. |  |
| -Batterie | OFF. |  |

Circuit d'appontage:

6/ Références techniques:

| Masse à vide | 5700 Kg |
| --- | --- |
| Masse maximum au catapultage | 8200 Kg |
| Masse maximum à l'appontage | 7100 Kg |
| Motorisation | Turbopropulseur Rolls-Royce DART 21 de 1950 HP Poussée 230 Kg/p |

| VNE - Vitesse à ne jamais dépasser | 320 nœuds (vitesse indiquée) |
| --- | --- |
| VNO - Vitesse maximale de croisière autorisée par la structure | 253 nœuds (vitesse indiquée) |
| Vitesse d'évolution à charge max. | 135 à 205 nœuds |
| Vitesse minimale d'appontage et catapultage | 90 nœuds |
| VFE - Vitesse max pour abaisser les volets | 150 nœuds 30% 130 noeuds 45% |
| VS - Vitesse de décrochage (poids maximum, volets rentrés) | 85 nœuds (vitesse indiquée) |
| VSO - Vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage | 70 nœuds (vitesse indiquée) |
| VX - Vitesse d'angle de montée optimale (au niveau de la mer) | 130 nœuds (vitesse indiquée) |
| VLO -vitesse max pour sortie du train | 150 nœuds |
| Configuration atterrissage | 100 noeuds, volets 45°, 100 psi |
| Consommation moyenne | 100 litres par heure |
| Distance max franchissable sans vent | 1300 Nm |
| Plafond opérationnel | 11000 m |

Vitesses maximales selon le degré de sortie des volets

| Degrés de volets | Nœuds (vitesse indiquée) |
| --- | --- |
| 20 | 170 |
| 30 | 150 |
| 45 | 130 |

7/ Limitations:

Cet  appareil a été adapté pour X-plane12 sous Windows 11. Il n'a pas été testé dans d'autres conditions.

8/ Remerciements:

Merci à:

-Neptuneman (Baptiste AUBERTEL)  pour les nombreuses photos de qualité de l'Alizé qu'il a gentiment mis à disposition de l'équipe RFN, ainsi que pour les livrées des N° 56 et 59.

-Bee Gee (Jean-Pierre BOURGEOIS) pour la réalisation du modèle de vol .

-Jean-Michel RENAUX pour les sons.

-RFN/Restauravia pour  l'hébergement sur son site.

9/ Informations Légales:

Ce logiciel reste la propriété des auteurs cités ci-dessus.

Le modèle est et doit rester "freeware".

Sa distribution sur un site web, ou par n'importe quel autre moyen est totalement interdite sans l'accord des auteurs.

Cette archive doit être distribuée telle quelle sans aucune modification.

Les livrées supplémentaires sont admises en tant qu'addons.

Bons vols!

Berju83.

ANNEXE1: NAVIGATION

Le modèle d'Alizé proposé possède 3 instruments de navigation:

-le RMI associé à l'ADF:

- le BDHI  (Bearing Distance Heading Indicator)  et le HSI qui fonctionnent de manière conjointe et fournissent au pilote toutes les indications pour rejoindre les stations sélectionnées sur les radios NAV.

-indicateur TACAN-NAV2, aiguille BDHI  jaune double, et pointeur HSI  pour les routes à rallier,

-indicateur VOR1, aiguille blanche BDHI  simple, et CDI du HSI pour les approches,

-indicateur VOR2, aiguille BDHI  jaune double,

-Waypoint plan de vol, aiguille BDHI  blanche simple.

Le DME indique les distances pour chacune des fonctions respectivement.

La sélection des modes se fait par la position des interrupteurs VOR/TACAN et NAV/GPS du pupitre central, comme indiqué dans le tableau suivant:

| Combinaisons switches | BDHI aiguille double | BDHI aiguille simple | HSI pointeur | HSI aiguille CDI et GSI | DME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOR + NAV | TAC | VOR1 | VOR1 | VOR1/ILS | VOR1 |
| TACAN +NAV | TAC | VOR1 | Axe piste PA ou FCLP | VOR2/TAC/ILS | TAC |
| VOR+GPS | TAC | VOR1 | Next WP | centrée | Waypoint selectionné |

NOTA: Les instruments cités ne fonctionnent que si les radios VOR/ILS et TACAN du pupitre central sont activées (voyant vert).

Exemples de fonctionnement:

A2-Cartographie:

Ce modèle permet d'utiliser le plugin AVITAB dans le cockpit virtuel.

L'affichage Avitab est accessible sur l'écran TV en partie droite du cockpit, par click sur le bouton POWER du moniteur TV, si l'appareil est sous tension. (voir la documentation du plugin pour les différentes possibilités de cartographie).

A3-Radar:

Le radar situé à l'arrière de la cabine affiche la situation des appareils situés à proximité, si l'appareil est alimenté (La fonction est basée sur un mode dégradé de l'EFIS X-plane12).

On peut modifier l'échelle de l'affichage en agissant sur le bouton "Echelle".